克州市场监督管理局复混肥料产品质量监督抽查实施细则（2025年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

将样品缩分至1000g左右，分装在2个塑料瓶中，每瓶500g左右。1瓶作为检验样品，另1瓶作为备用样品。

2 检验依据

表1   GB/T 15063-2020 复合肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总养分（N+P2O5+K2O） | GB/T 15063-2020 |
| 1.1 | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 8572-2010（仲裁法） GB/T 22923-2008中3.1 NY/T 1977-2010 |
| 1.2 | 有效磷（P2O5）的质量分数 | GB/T 15063-2020附录A（仲裁法） GB/T 8573-2017 |
| 1.3 | 氧化钾（K2O）的质量分数 | GB/T 8574-2010（仲裁法） NY/T 2540-2014 |
| 2 | 水溶性磷占有效磷百分率a | GB/T 15063-2020（仲裁法）附录A GB/T 8573-2017 |
| 3 | 粒度c | GB/T 24891-2010 |
| 4 | 氯离子b | GB/T 24890-2010（仲裁法） |
| 5 | 总砷 | GB/T 23349-2020 |
| 6 | 总镉 | GB/T 23349-2020 |
| 7 | 总铅 | GB/T 23349-2020 |
| 8 | 总铬 | GB/T 23349-2020 |
| 9 | 总汞 | GB/T 23349-2020 |
| 10 | 总铊 | GB 38400-2019 |
| 11 | 缩二脲 | GB/T 22924-2008 |
| a以钙镁磷肥等枸溶性磷肥为基础磷肥并在包装容器上注明为“枸溶性磷”时，“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。若为氮、钾二元肥料，“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定 b氯离子的质量分数大于30.0%的产品，应在包装袋上标明“含氯（高氯）”，标识“含氯（高氯）”的产品氯离子的质量分数可不做检验和判定。 c特殊形状或更大颗粒（粉状除外）产品的粒度可由供需双方协议确定。 |  |  |

表2  GB/T 21633-2020 掺混肥料（BB肥）

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总养分（N+P2O5+K2O） | GB/T 21633-2020 |
| 1.1 | 总氮（以N计）的质量分数 | GB/T 8572-2010（仲裁法） NY/T 2542-2014 |
| 1.2 | 有效磷（以P2O5计）的质量分数 | GB/T 15063-2020附录A（仲裁法） GB/T 8573-2017 |
| 1.3 | 氧化钾（以K2O计）的质量分数 | GB/T 8574-2010（仲裁法） NY/T 2540-2014 |
| 2 | 水溶性磷占有效磷百分率a | GB/T 15063-2020附录A（仲裁法）、GB/T 8573-2017 |
| 3 | 粒度（2.00mm～4.75mm） | GB/T 24891-2010 |
| 4 | 氯离子b | GB/T 24890-2010（仲裁法）、GB/T 18877-2020 |
| 5 | 总砷 | GB/T 23349-2020 |
| 6 | 总镉 | GB/T 23349-2020 |
| 7 | 总铅 | GB/T 23349-2020 |
| 8 | 总铬 | GB/T 23349-2020 |
| 9 | 总汞 | GB/T 23349-2020 |
| 10 | 总铊 | GB 38400-2019 |
| 11 | 缩二脲 | GB/T 22924-2008 |
| a以钙镁磷肥等枸溶性磷肥为基础磷肥并在包装容器上注明为“枸溶性磷”时，“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。若为氮、钾二元肥料，“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。 - b氯离子的质量分数大于30.0%的产品，应在包装袋上标明“含氯（高氯）”，标识“含氯（高氯）”的产品氯离子的质量分数可不做检验和判定。 |  |  |

表3 GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 总养分（N+P2O5+K2O）含量 | GB/T 18877-2020 |
| 1.1 | 总氮(N)含量 | GB/T 17767.1-2008 |
| 1.2 | 有效五氧化二磷(P2O5)含量 | GB/T 15063-2020附录A（仲裁法） GB/T 8573-2017 |
| 1.3 | 总氧化钾(K2O)含量 | GB/T 17767.3-2010 |
| 2 | 有机质含量 | GB/T 18877-2020 |
| 3 | 酸碱度(pH值) | GB/T 18877-2020 |
| 4 | 蛔虫卵死亡率a | GB/T 19524.2-2004 |
| 5 | 粪大肠菌群数a | GB/T 19524.1-2004 |
| 6 | 氯离子b | GB/T 18877-2020 |
| 7 | 钠离子含量 | NY/T 1972-2010 |
| 8 | 总砷 | GB/T 23349-2020 |
| 9 | 总镉 | GB/T 23349-2020 |
| 10 | 总铅 | GB/T 23349-2020 |
| 11 | 总铬 | GB/T 23349-2020 |
| 12 | 总汞 | GB/T 23349-2020 |
| 13 | 总铊 | GB 38400-2019 |
| 14 | 缩二脲含量 | GB/T 22924-2008 |
| a 微生物项目不合格不复检 b氯离子的质量分数大于30.0%的产品，应在包装袋上标明“含氯（高氯）”，标识“含氯（高氯）”的产品氯离子的质量分数可不做检验和判定。 |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 38400-2019 肥料中有毒有害物质的限量要求

GB/T 15063-2020 复合肥料

GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料

GB/T 21633-2020 掺混肥料（BB肥）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

依据卫健委“卫监督发[2005]515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条“产品微生物指标超标的不予复检”及GB 4789.1-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”的规定，微生物项目（菌落总数、大肠菌群）不合格不复检。