产品质量监督抽查实施细则

2025年克州复合肥料、掺混肥料产品质量监督抽查实施细则

2025-06-  发布                                        2025-06-  实施

克州市场监督管理局

2025年克州复合肥料、掺混肥料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽样领域为克州流通领域及生产领域。

抽查产品为复合肥料、掺混肥料。

1.2 抽样方法、基数及数量

在生产企业成品库中随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他形式标明合格的产品，或在流通领域待销产品中抽取。

随机数使用随机数表等方法产生。

抽取的样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 产品名称 | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 复合肥料 | 1kg | 0.5kg | 0.5kg |
| 掺混肥料 | 1kg | 0.5kg | 0.5kg |

2 检验依据

本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表2～表3。

表2 复合肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 15063-2020 | GB/T 15063-2020 |
| 2 | 总养分（N+P2O5+K2O） | GB/T 15063-2020 | GB/T 15063-2020 |
| 3 | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 15063-2020 | GB/T 8572-2010 |
| 4 | 有效磷（P2O5）的质量分数 | GB/T 15063-2020 | GB/T 8573-2017 |
| 5 | 氧化钾（K2O）的质量分数 | GB/T 15063-2020 | GB/T 8574-2010 |
| 6 | 水溶性磷占有效磷百分率a | GB/T 15063-2020 | GB/T 8573-2017 |
| 7 | 氯离子b | GB/T 15063-2020 | GB/T 24890-2010 |
| 8 | 粒度（1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm）c | GB/T 15063-2020 | GB/T 24891-2010 |
| 9 | 硝态氮d | GB/T 15063-2020 | GB/T 3597-2002（仲裁法）GB/T 8572-2010NY/T 1116-2014 |
| 10 | 单一中量元素e | GB/T 15063-2020 | GB/T 15063-2020 GB/T 19203-2003 |
| 11 | 单一微量元素f | GB/T 15063-2020 | GB/T 34764-2017 |
| 12 | 总砷 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 13 | 总镉 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 14 | 总铅 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 15 | 总铬 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 16 | 总汞 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 17 | 缩二脲 | GB 38400-2019 | GB/T 22924-2008 |
| 18 | 包装标识 | GB/T 15063-2020 GB 18382-2021 | GB/T 15063-2020 GB 18382-2021 |
| a以钙镁磷肥等枸溶性磷肥为基础磷肥并在包装容器上注明为“枸溶性磷”时，“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。若为氮、钾二元肥料，“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。 b氯离子的质量分数大于30.0%的产品，应在包装袋上标明“含氯（高氯）”，标识“含氯（高氯）”的产品氯离子的质量分数可不做检验和判定。 c特殊形状或更大颗粒（粉状除外）产品的粒度可由供需双方协议确定。 d硝态氮：包装容器上标明“含硝态氮”时检测本项目。 e包装容器上标明含钙、镁、硫时检测本项目。 f包装容器上标明含铜、铁、锰、锌、硼、钼时检测本项目。 |  |  |  |

表3 掺混肥料

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 21633-2020 | GB/T 21633-2020 |
| 2 | 总养分（N+P2O5+K2O） | GB/T 21633-2020 | GB/T 21633-2020 |
| 3 | 总氮（N）的质量分数 | GB/T 21633-2020 | GB/T 8572-2010 |
| 4 | 有效磷（P2O5）的质量分数 | GB/T 21633-2020 | GB/T 8573-2017 |
| 5 | 氧化钾（K2O）的质量分数 | GB/T 21633-2020 | GB/T 8574-2010 |
| 6 | 水溶性磷占有效磷百分率a | GB/T 21633-2020 | GB/T 8573-2017 |
| 7 | 氯离子b | GB/T 21633-2020 | GB/T 24890-2010 |
| 8 | 粒度（2.00mm～4.75mm） | GB/T 21633-2020 | GB/T 24891-2010 |
| 9 | 单一中量元素c | GB/T 21633-2020 | GB/T 15063-2020 GB/T 19203-2003 |
| 10 | 单一微量元素d | GB/T 21633-2020 | GB/T 34764-2017 |
| 11 | 总砷 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 12 | 总镉 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 13 | 总铅 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 14 | 总铬 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 15 | 总汞 | GB 38400-2019 | GB/T 23349-2020 |
| 16 | 缩二脲 | GB 38400-2019 | GB/T 22924-2008 |
| 17 | 包装标识 | GB/T 21633-2020 GB 18382-2021 | GB/T 21633-2020 GB 18382-2021 |
| a以钙镁磷肥等枸溶性磷肥为基础磷肥并在包装容器上注明为“枸溶性磷”时，“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。若为氮、钾二元肥料，“水溶性磷占有效磷百分率”项目不做检验和判定。 b氯离子的质量分数大于30.0%的产品，应在包装袋上标明“含氯（高氯）”，标识“含氯（高氯）”的产品氯离子的质量分数可不做检验和判定。 c包装容器上标明含钙、镁、硫时检测本项目。 d包装容器上标明含铜、铁、锰、锌、硼、钼时检测本项目。 |  |  |  |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 15063-2020复合肥料

GB/T 21633-2020 掺混肥料（BB肥）

GB 38400-2019 肥料中有毒有害物质的限量要求

GB 18382-2021肥料标识 内容和要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。