产品质量监督抽查实施细则

2025年克州餐具用洗涤剂、学生文具产品质量监督抽查实施细则

2025-06-  发布                                        2025-06-  实施

克州市场监督管理局

2025年克州餐具用洗涤剂、学生文具产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽样领域为克州流通领域及生产领域。

抽查产品为餐具用洗涤剂、书写笔、记号笔、胶粘剂、课业薄册、涂改制品、彩泥。

1.2 抽样方法、基数及数量

在生产企业成品库中随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他形式标明合格的产品，或在流通领域待销产品中抽取。

随机数使用随机数表等方法产生。

抽取的样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 产品名称 | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 餐具用洗涤剂 | 6瓶 | 4瓶 | 2瓶 |
| 书写笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
| 记号笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
| 修正液 | 70mL | 40mL | 30mL |
| 修正笔 | 20支 | 10支 | 10支 |
| 修正带 | 180m | 100m | 80m |
| 修正贴 | 100张 | 50张 | 50张 |
| 课业薄册 | 8本 | 4本 | 4本 |
| 液体胶 | 360mL | 240mL | 120mL |
| 固体胶 | 120g | 80g | 40g |
| 浆糊 | 400mL/460g | 260mL/300g | 140mL/160g |
| 彩泥 | 2套（单色不少于8g） | 1套（单色不少于8g） | 1套（单色不少于8g） |

2 检验依据

本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表2～表7。

表2 餐具用洗涤剂

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | GB/T 9985—2000 GB/T 9985—2022 | GB/T 9985—2000 GB/T 9985—2022 |
| 2 | 稳定性 | GB/T 9985—2000 GB/T 9985—2022 | GB/T 9985—2000 GB/T 9985—2022 |
| 3 | 荧光增白剂 | GB/T 9985—2000 GB/T 9985—2022 | GB/T 9985—2000 GB/T 9985—2022 |
| 4 | 总活性物含量 | GB/T 9985—2000 GB/T 9985—2022 | GB/T 9985—2000 GB/T 9985—2022 |
| 5 | pH | GB/T 9985—2000 GB/T 9985—2022 | GB/T 6368—2008 |
| 6 | 甲醛 | GB 14930.1-2022 | GB/T 30796—2014 |
| 7 | 总砷（以As计） | GB 14930.1-2022 | GB/T 30797—2014 |
| 8 | 重金属（以Pb计） | GB 14930.1-2022 | GB/T 30799—2014 |
| 9 | 菌落总数 | GB 14930.1-2022 | GB 4789.2—2022 |
| 10 | 大肠菌群 | GB 14930.1-2022 | GB 4789.3—2016 |
| 11 | 甲醇 | GB 14930.1-2022 | GB/T 30795-2014 |

表3 书写笔、记号笔

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素（钡、硒、锑、铅、砷、汞、镉、铬） | GB 21027-2020 | GB 6675.4-2014 |

表4 胶粘剂

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB 21027-2020 | GB/T 32606-2016 |
| 2 | 苯 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 |
| 4 | 总挥发性有机物 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 |

表5 课业薄册

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素（钡、硒、锑、铅、砷、汞、镉、铬） | GB 21027-2020 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 亮度（白度） | QB/T 1437-2014 | GB/T 7974-2013 |

表6 涂改制品

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素（钡、硒、锑、铅、砷、汞、镉、铬） | GB 21027-2020 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 苯含量 | GB 21027-2020 | GB 21027-2020 |
| 3 | 卤代烃 | GB 21027-2020 | GB/T 32613-2016 |

表7 彩泥

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 可迁移元素（钡、硒、锑、铅、砷、汞、镉、铬） | GB 21027-2020 | GB 6675.4-2014 |
| 2 | 游离甲醛 | GB 21027-2020 | GB/T 32606-2016 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB/T 9985—2000 手洗餐具用洗涤剂

GB/T 9985—2022 手洗餐具用洗涤剂

GB 21027-2020学生用品的安全通用要求

QB/T 1437-2014课业簿册

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。