产品质量监督抽查实施细则

2025年克州车用汽油、车用柴油、车用尿素产品质量监督抽查实施细则

2025-06-  发布                                        2025-06-  实施

克州市场监督管理局

2025年克州车用汽油、车用柴油、车用尿素产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

1.1 抽查产品及抽样领域

抽样领域为克州流通领域及生产领域。

抽查产品为车用汽油、车用柴油、车用尿素。

1.2 抽样方法、基数及数量

在生产企业成品库中随机抽取有产品质量检验合格证明或以其他形式标明合格的产品，或在流通领域待销产品中抽取。

随机数使用随机数表等方法产生。

抽取的样品应为同一生产企业生产的同一种类、同一型号规格、同一批次的产品。

抽样基数满足抽样数量即可。抽样数量见表1。

表1 抽样数量

| 产品名称 | 抽样数量 | 检验数量 | 备样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 车用汽油 | 6L | 4L | 2L |
| 车用柴油 | 6L | 4L | 2L |
| 车用尿素 | 2桶 | 1桶 | 1桶 |

2 检验依据

本细则中所抽产品的检验项目、检验方法见表2～表4。

表2 车用汽油

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 研究法辛烷值(RON) | GB 17930-2016 | GB/T 5487-2015 |
| 2 | 抗暴指数（RON+MON）/2 | GB 17930-2016 | GB/T 5487-2015 GB/T 503-2016 |
| 3 | 铅含量 | GB 17930-2016 | GB/T 8020-2015 |
| 4 | 馏程 | GB 17930-2016 | GB/T 6536-2010 |
| 5 | 蒸气压 | GB 17930-2016 | GB/T 8017-2012 |
| 6 | 未洗胶质含量 | GB 17930-2016 | GB/T 8019-2008 |
| 7 | 溶剂洗胶质含量 | GB 17930-2016 | GB/T 8019-2008 |
| 8 | 诱导期 | GB 17930-2016 | GB/T 8018-2015 |
| 9 | 硫含量 | GB 17930-2016 | SH/T 0689-2000 |
| 10 | 硫醇（博士试验） | GB 17930-2016 | NB/SH/T 0174-2015 |
| 11 | 铜片腐蚀 | GB 17930-2016 | GB/T 5096-2017 |
| 12 | 水溶性酸或碱 | GB 17930-2016 | GB/T 259-1988 |
| 13 | 机械杂质及水分 | GB 17930-2016 | GB 17930-2016 GB/T 260-2016 GB/T 511-2010 |
| 14 | 苯含量 | GB 17930-2016 | NB/SH/T 0713-2023 |
| 15 | 芳烃含量 | GB 17930-2016 | GB/T 30519-2014 |
| 16 | 烯烃含量 | GB 17930-2016 | GB/T 30519-2014 |
| 17 | 氧含量 | GB 17930-2016 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 18 | 甲醇含量 | GB 17930-2016 | NB/SH/T 0663-2014 |
| 19 | 锰含量 | GB 17930-2016 | NB/SH/T 0711-2019 |
| 20 | 铁含量 | GB 17930-2016 | SH/T 0712-2002 |
| 21 | 密度 | GB 17930-2016 | GB/T 1884-2000 |

表3 车用柴油

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧化安定性 | GB 19147-2016 | SH/T 0175-2004 |
| 2 | 硫含量 | GB 19147-2016 | SH/T 0689-2000 |
| 3 | 酸度 | GB 19147-2016 | GB/T 258-2016 |
| 4 | 10%蒸余物残炭 | GB 19147-2016 | GB/T 17144-2021 |
| 5 | 灰分 | GB 19147-2016 | GB/T 508-1985 |
| 6 | 铜片腐蚀 | GB 19147-2016 | GB/T 5096-2017 |
| 7 | 水分 | GB 19147-2016 | GB 19147-2016、GB/T260-2016 |
| 8 | 多环芳烃含量 | GB 19147-2016 | NB/SH/T 0806-2022 |
| 9 | 总污染物 | GB 19147-2016 | GB/T 33400-2016 |
| 10 | 运动黏度 | GB 19147-2016 | GB/T 265-1988 |
| 11 | 凝点 | GB 19147-2016 | GB/T 510-2018 |
| 12 | 冷滤点 | GB 19147-2016 | NB/SH/T 0248-2019 |
| 13 | 闪点（闭口） | GB 19147-2016 | GB/T 261-2021 |
| 14 | 十六烷值 | GB 19147-2016 | GB/T 386-2021 |
| 15 | 十六烷指数 | GB 19147-2016 | SH/T 0694-2000 |
| 16 | 馏程 | GB 19147-2016 | GB/T 6536-2010 |
| 17 | 密度 | GB 19147-2016 | GB/T 1884-2000 |
| 18 | 脂肪酸甲酯含量 | GB 19147-2016 | GB/T 23801-2021 |

表4 车用尿素

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿素含量（质量分数） | GB 29518—2013 | GB 29518—2013 |
| 2 | 密度（20℃） | GB 29518—2013 | GB/T 1884—2000 |
| 3 | 折光率20nD | GB 29518—2013 | GB/T 614—2021 |
| 4 | 碱度（以NH3计）（质量分数） | GB 29518—2013 | GB 29518—2013 |
| 5 | 缩二脲（质量分数） | GB 29518—2013 | GB 29518—2013 |
| 6 | 醛类（以HCHO计） | GB 29518—2013 | GB 29518—2013 |
| 7 | 不溶物 | GB 29518—2013 | GB 29518—2013 |
| 8 | 钙 | GB 29518—2013 | GB 29518—2013 |
| 9 | 铁 | GB 29518—2013 | GB 29518—2013 |
| 10 | 铜 | GB 29518—2013 | GB 29518—2013 |
| 11 | 锌 | GB 29518—2013 | GB 29518—2013 |
| 12 | 铬 | GB 29518—2013 | GB 29518—2013 |
| 13 | 镍 | GB 29518—2013 | GB 29518—2013 |
| 14 | 铝 | GB 29518—2013 | GB 29518—2013 |
| 15 | 镁 | GB 29518—2013 | GB 29518—2013 |
| 16 | 钠 | GB 29518—2013 | GB 29518—2013 |
| 17 | 钾 | GB 29518—2013 | GB 29518—2013 |
| 18 | 一致性确认 | GB 29518—2013 | GB 29518—2013 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 17930-2016 车用汽油

GB 19147-2016 车用柴油

GB 29518-2013 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS32）

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。